О происшествии при пользовании газом в быту.

09.06.2025 в 22:20 в специализированное подразделение Ляховичского РГС поступило извещение от Ляховичского РОЧС с характером «Отравление продуктами не полного сгорания газа» по адресу: г. Ляховичи, ул. Ленина д.37, кв.48, подъезд 4.

По приезду аварийной бригады в данной квартире произведен замер концентрации угарного газа, по результатам замера обнаружена концентрация угарного газа 147 мг/м3, что в свою очередь превышает норму предельно допустимой концентрации (далее ПДК СО 20 мг/м3). В соседних квартирах вышеуказанного подъезда жилого дома, также проведена проверка концентрации СО, в следствии чего установлено, что нормы содержания СО превышены. Работниками газоснабжающей организации незамедлительно произведено прекращение подачи газа в подъезд жилого дома, путем установки заглушки в кран на вводе. Организована естественная вентиляция помещений жилого дома. Выполнено оповещение и инструктаж о принятии необходимых мер безопасности.

В результате произошедшего несчастного случая пострадало два человека, в том числе один погиб.

При проведении технического расследования причин несчастного случая и по результатам изучения представленных документов, комиссия установила, что возможными причинами несчастного случая и попадания угарного газа в помещение квартиры 48 жилого дома №37 в г. Ляховичи могла явится совокупность следующих факторов:

- Установка электромеханического вентилятора, вставленного в отверстие вентиляционного канала в ванной комнате, при работе которой наблюдается обратная тяга в дымоотводящем канале при отсутствии притока воздуха (закрыты окна)

- Отсутствие естественного притока наружного воздуха (окна в квартире на момент происшествия и работы газового проточного водонагревателя были закрыты).

- Отсутствие сигнализатора угарного газа в помещении кухни.

В целях недопущения подобного Глубокское МрО филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области напоминает, что безопасность граждан, пользующихся газовым оборудованием – это забота не только специалистов газовой службы, но и самих граждан.

Самая главная опасность – угарный газ невидим и никак не ощутим, он не имеет ни запаха, ни цвета, ни вкуса. Его воздействие на человека приводит к недомоганию, но причина такого недомогания не очевидна, ее не всегда удается обнаружить сразу. Почувствовав усталость, упадок сил и головокружение, человек допускает роковую ошибку – решает прилечь. И, даже если понимает потом причину и необходимость выхода на воздух, предпринять ничего уже, как правило, не в состоянии.

Во избежание таких случаев каждый потребитель должен помнить и соблюдать меры безопасности, среди которых отметим следующие:

- перед каждым включением отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования проверять наличие тяги в дымовом и вентиляционном каналах, а при использовании оборудования, у которого забор воздуха осуществляется из помещения, обеспечить приток свежего воздуха в помещение с этим оборудованием. Слабая тяга в дымовом и вентиляционном каналах и отсутствие притока воздуха могут стать причиной появления в помещениях жилого дома угарного газа;

- своевременно обеспечивать проверку исправности дымовых и вентиляционных каналов путем привлечения для этого специализированной организации;

- обеспечивать проведение ежегодного технического обслуживания рассматриваемого оборудования, в ходе которого специалисты обеспечат проверку и прочистку всех его конструктивных элементов, в числе которых проверка исправности системы его автоматического отключения при отсутствии тяги в дымоотводе;

- при малейшем подозрении на неисправность оборудования прекратить пользоваться им и вызвать специалиста обслуживающей в соответствии с заключенным договором газоснабжающей организации или сервисного центра;

- в одном помещении с отопительным и водогрейным газоиспользующим оборудованием не допускать установку электрической вытяжки, так как ее работа может создать в данном помещении разряжение воздуха, которое в свою очередь может вызвать обратную тягу в дымовом канале с выходом продуктов сгорания в помещение;

- устанавливайте в помещениях с газовым оборудованием сигнализаторы угарного и природного газов, которые своевременно оповестят Вас в случае появления в воздухе концентрации соответствующих газов.

Помните, только строгое соблюдение Правил пользования газом в быту позволит избежать многих бед, к которым может привести неосторожное обращение с газовым оборудованием, сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким. Для подробной консультации по вопросам безопасности при пользовании газом в быту Вы всегда можете обратиться как в подразделения газоснабжающей организации вашего региона, так и в соответствующие подразделения филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области.